ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 8

для робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків виконавчого комітету Смілянської міської ради

м. Сміла

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

від 03.02.2023 № 23р

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 8

для робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків виконавчого комітету Смілянської міської ради

- Загальні положення

- 1.1. Інструкція з охорони праці для робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків виконавчого комітету Смілянської міської ради (далі – робітник) є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання робіт щодо обслуговування й ремонту будівлі, в якому знаходиться виконавчий  комітет Смілянської міської ради.

- 1.2. Інструкція з охорони праці для робітників розроблена відповідно до таких нормативних актів:

- Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9;

- Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15;

- Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966.

- 1.3. Робітник проходить інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи (первинний), а потім через кожні шість місяців (повторний). Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. У журналі після проходження інструктажу має бути підпис особи, яка інструктує, та робітника.

- 1.4. До роботи допускають осіб, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці, інструктаж із пожежної безпеки.

- 1.5. Робітник повинен:

- - виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, норми, правила й інструкції з охорони праці, пожежної безпеки;

- - виконувати тільки ту роботу, яку доручив йому завідувач господарством та з якої він пройшов інструктаж;

- - не виконувати розпоряджень, які суперечать правилам охорони праці;

- - не допускати до робочої зони сторонніх осіб;

- - пам’ятати про особисту відповідальність за дотримання правил охорони праці, пожежної безпеки;

- - користуватися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

- - вміти надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків, негайно повідомляти про нещасні випадки на виробництві керівнику;

- - вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння;

- - знати територію навколо будинку, в якому розташований виконавчий комітет міської ради.

- 1.6. Заборонено вживати спиртні напої, а також братися до роботи у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

- 1.7. За невиконання цієї інструкції робітник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

- 2. Вимоги безпеки перед початком роботи

- 2.1. Перевірити та надягти засоби індивідуального захисту.

- 2.2. Оглянути місце роботи, прибрати сторонні предмети.

- 2.3. Перевірити освітленість робочого місця. Освітлення має бути достатнім, але не засліплювати очі. За потреби використати додатково переносні електролампи напругою 36 В або ліхтарі, а в приміщеннях з особливою небезпекою ураження електрострумом - 12 В.

- 2.4. Щоб забезпечити безпеку ремонтних робіт, необхідно відключити все обладнання, машини й механізми від джерел електроживлення.

- 2.5. Електродвигуни, машини, верстати й інші механізми, біля яких виконують роботи, мають бути вимкненими та загородженими.

- 2.6. Перевірити наявність і справність інструменту, пристроїв, риштувань та підмостків. Заборонено працювати несправним інструментом.

- Заборонено використовувати як підмостки санітарні і нагрівальні прилади, труби, прив’язувати до них троси та тяги. Роботи на висоті виконувати лише зі стійких риштувань і підмостків.

- 2.7. Ручний інструмент має відповідати таким вимогам:

- - молоток повинен мати рівну, злегка опуклу без тріщин поверхню бойка, бути надійно насадженим на ручку й закріпленим клемами, не мати наклепів. Держаки всіх інструментів, що використовують у роботі, повинні мати гладку поверхню, бути зробленими з твердих і в’язких порід дерева, бути прямими, овального перетину з незначним потовщенням до вільного кінця довжиною не менше ніж 250 мм;

- - зубила мають бути завдовжки не менше ніж 150 мм, а витягнута частина зубила – 60-70 мм. Ріжуча крайка зубила має бути прямою або злегка опуклою лінією. Ударні інструменти мають бути без збитих затилків, тріщин та задирок, наклепу;

- - гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок і головок болтів та не мати тріщин і забоїн.

- Заборонено застосовувати прокладки між зівом ключа та гранями гайок і нарощувати їх трубами або іншими важелями, якщо це не передбачає конструкція ключа. Не допускається нарощувати дворожкові гайкові ключі іншими ключами та трубами, адже це може призвести до травмування.

- Розсувні ключі не мають допускати слабини у рухомій частині.

- Викрутка повинна мати відтягнуте і розплющене до такої товщини лезо, щоб воно входило без зазору в проріз головки гвинта.

- Слюсарні лещата мають забезпечувати надійне затискання оброблюваних деталей. Для цього губки мають бути виготовленими з м’якого (незагартованого) металу з насічкою.

- 2.8. При роботі з електроінструментами необхідно не рідше двох разів на рік розбирати, перевіряти та змащувати інструмент. Кожного разу перед початком роботи перевіряти електрифікований інструмент на відсутність замикання на корпус і оголених струмоведучих частин на справність ізоляції живильних проводів.

- 2.9. Щоб перенести робочий інструмент до робочого місця, використовують тільки спеціальну торбину, валізу чи ящик.

- 2.10. Приготувати інвентар для прибирання подвір`я (мітли, совки тощо).

- 2.11. Якщо виявили несправності обладнання та засобів колективного захисту, повідомити про них керівнику робіт. Роботу не розпочинати, доки не усунуть несправності.

- 3. Вимоги безпеки під час роботи

- 3.1. Під час робіт, що потребують роз’єднання або з’єднання деталей за допомогою кувалди та виколотки, слід стояти збоку від робітника, а не перебувати біля нього. Виколотку потрібно тримати кліщами. Вона має бути виготовлена з міді або іншого м’якого металу.

- 3.2. Під час різання металу ручними або привідними ножівками потрібно міцно закріплювати ножове полотно на верстаті ножівки.

- 3.3. Розрізаючи тонкий листовий метал ручними ножицями, необхідно використовувати брезентові рукавиці.

- 3.4. Під час роботи з шабером другий кінець потрібно закривати спеціальною ручкою (футляром).

- 3.5. Під час роботи з лещатами потрібно надійно затискати оброблювану деталь.

- 3.6. При спуску важеля лещат остерігатися удару по нозі та защемлення руки між головками важелів і гвинтом.

- 3.7. При влаштуванні в лещата важких деталей уникати ударів під час їх падіння.

- Лещата потрібно встановлювати по висоті так, щоб їх губки розміщувалися на висоті ліктя робітника.

- 3.8. Під час роботи із зубилом, обробки деталей абразивними кругами, заточення інструменту необхідно користуватися захисними окулярами.

- 3.9. Вимоги безпеки під час користування електроінструментом:

- - підключати інструмент через двополосну вилку із заземлювальним контактом;

- - не підключати інструмент до розподільних приладів, якщо не буде безпечного штепсельного з’єднання;

- - запобігати механічному пошкодженню проводу, що живить електроінструмент;

- - ремонтувати зіпсований електроінструмент має тільки електротехнічний персонал;

- - під час перенесення електроінструменту тримати його за ручку, а не за провід;

- - під час перерв у роботі або у разі припинення подачі електроенергії вимикати електроінструмент з електромережі.

- 3.10. Вимоги безпеки під час сантехнічних робіт:

- 3.10.1. Під час ремонту трубопроводів перекривати джерело подачі води та зливати воду з трубопроводів.

- 3.10.2. Не ремонтувати трубопроводи під тиском, не стояти навпроти спускних кранів. Вентиль відкривати поступово, не використовуючи випадкові пристосування. До зони таких робіт не допускати сторонніх осіб.

- 3.10.3. На фланцевих з’єднаннях горизонтальних дільниць трубопроводу знімати спочатку болти «від себе», на вертикальних - нижні болти. Користуватися ключами, які відповідають діаметрам болтів.

- 3.10.4. Перш ніж викручувати болти на фланцевих роз’ємах трубопроводів, переконатися у відсутності тиску та надійному кріпленні трубопроводів.

- 3.10.5. Перед тим, як улаштувати прокладку, переконатися у правильності підбору матеріалу прокладки та її цілісності.

- 3.10.6. Під час збирання фланцевих з’єднань протилежні болти затягати попарно.

- 3.10.7. Заглушки встановлювати відповідно до діаметра і тиску трубопроводу.

- 3.10.8. Для перевірки збігу отворів застосовувати тільки спеціальні оправки.

- 3.10.9. Вимоги безпеки під час робіт із перенесення вантажів:

- - вручну переносити вантажі вагою не більше ніж 50 кг;

- - довгомірні труби та інші подібні вантажі переносити вдвох, втрьох тощо;

- - під час перенесення довгомірних вантажів групою робітників застосовувати спеціальні пристрої - захвати, струбцини, затиски тощо. Піднімати та укладати вантаж за командою однієї особи.

- 3.10.10. Проводити ремонтні роботи на висоті відповідно до інструкції з охорони праці під час робіт на висоті.

- 3.11. Вимоги безпеки під час монтажу та демонтажу обладнання:

- 3.11.1. Під час переміщення вантажів на катках стежити, щоб їх кінці не виступали більш ніж на 30 см (з кожного боку).

- 3.11.2. Під час демонтажу деталі знімати так, щоб інша частина обладнання була у стійкому положенні.

- 3.11.3. Під час навантаження, розвантаження вантажів вручну дотримуватися таких вимог:

- - не піднімати, не кидати й не опускати вантаж раніше команди керуючого; робити це водночас, за командою, оберігаючи від ударів руки та ноги;

- - при скиданні вантажу ставати з одного боку. Не кидати вантаж у той бік, де є люди.

- 3.11.4. Заборонено перебувати спереду переміщуваного вантажу, а при підйомі його похилою площиною - ззаду вантажу, адже це може призвести до травмування.

- 3.12. Під час користування паяльною лампою необхідно:

- - перевірити її герметичність;

- - заправляти не більше ніж ¾ об’єму її резервуара і тільки передбаченим для неї пальним;

- - загвинтити пробку, що закриває наливну горловину, не менше ніж на чотири витки різьби;

- - стежити за регулюванням полум’я;

- - випускати повітря з резервуара лампи лише після припинення горіння та повного охолодження горілки.

- 3.13. Під час робіт із ремонту елементів у будівлі необхідно:

- - при тесанні й окантовці сокирою надійно закріплювати матеріал на підкладках;

- - не рубати та не тягти матеріали на риштуваннях і підмостках;

- - скоби і гвіздки забивати повністю, не залишати кінці, що виступають;

- - працюючи пилкою, укладати матеріал на міцну опору та закріплювати його;

- - під час ремонту вікон перевірити стан рам і коробів, їх кріплення, а також кріплення скла.

- 3.14. Якщо під час роботи виявили несправності на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту, припинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це завідувача господарством, без його розпорядження роботу не відновлювати.

- 3.15. Підтримувати територію та подвір`я у чистоті.

- 3.16. Користуватися тільки справною технікою та інвентарем, розсувною драбиною, ношами, візком, тачкою та іншими пристроями.

- 3.17. Під час перевезення сміття візком не допускати, щоб воно розсипалося на подвір`ї.

- 3.18. У зимовий період під час очищення території від снігу при посипанні її від обледеніння піском бути уважним, щоб не послизнутися.

- 3.19. Якщо потрібно скористатися драбиною, робітник має дотримуватися інструкції з охорони праці під час використання приставних драбин, що діє в установі. Драбина має бути справною та з маркуванням про проходження перевірки. Заборонено підійматися на висоту понад 1,3 м.

- 3.22. Під час використання мийних, дезінфекційних засобів:

- - надягати засоби індивідуального захисту (гумові рукавички та чоботи, фартух, якщо є потреба, респіратор);

- - вживати заходів, щоб мийні та дезінфекційні засоби не потрапляли на шкіру, в очі, рот або ніс; не вдихати їхні пари;

- - виконувати вказівки розробника мийних, дезінфекційних засобів (нанесені на упаковці). Не користуватися невідомими мийними і дезінфекційними засобами;

- - не ставити мийні і дезінфекційні засоби поруч із продуктами, питною водою;

- - не їсти та не пити.

- 3.23. Заборонено:

- - прибирати під обладнанням, що працює, підвішеним вантажем або поблизу механізмів, які рухаються;

- - зупиняти або запускати обладнання, а також протирати обладнання, коли те працює;

- - залишати у проходах, проїздах, дверних прорізах мітли, швабри та інші предмети;

- - заходити та засовувати руки за огорожу обладнання - і того, що працює, і вимкненого;

- - палити сміття на подвір`ї;

- - їсти під час роботи.

- 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- 4.1. Усі інструменти, інвентар прибрати у спеціально відведене для них місце.

- 4.2. Упорядкувати робоче місце.

- 4.3. Після закінчення ремонтних робіт прибрати всі відходи.

- 4.4. Зняти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, покласти їх у відведене для них місце.

- Якщо засоби індивідуального захисту забруднені, необхідно їх очистити чи вимити.

- 4.5. Помити обличчя та руки з милом.

- 4.6. Повідомити завідувачу господарством про всі недоліки, які виявили під час роботи.

- 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- 5.1. Аварійна ситуація може виникнути внаслідок:

- - ураження електричним струмом;

- - падіння з висоти;

- - ураження несправними інструментами.

- 5.2. Якщо значно погіршилися метеорологічні умови (сильний вітер, дощ, град, сніг тощо), припинити роботу на відкритому повітрі.

- 5.3. Якщо виникла ситуація, що може призвести до аварії або нещасного випадку, необхідно негайно припинити роботу. Повідомити про те, що сталося, завідувачу господарством.

- 5.3. Якщо є потерпілі, надати їм домедичну допомогу, за потреби викликати швидку медичну допомогу.

- 5.4. При виникненні пожежі:

- - сповістити завідувача господарством;

- - викликати пожежників за телефоном «101», вказати адресу установи, своє прізвище;

- - вжити заходів для гасіння осередку загорання.

- 5.6. Виконувати усі вказівки завідувача господарством із ліквідування небезпеки.

РОЗРОБИВ:

Головний спеціаліст виконавчого

комітету Смілянської міської ради        _____________              Головченко О.Є.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу           _____________           Сілко О.І.