ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 16

при виконанні робіт на заточувальному верстаті у приміщенні

виконавчого комітету Смілянської міської ради

м. Сміла

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

від 21.04.2023 № 53р

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 16

для робіт на заточувальному верстаті у приміщенні

виконавчого комітету Смілянської міської ради

- Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для робіт на заточувальному верстаті є нормативним документом, що містить обов’язкові для працівника вимоги з охорони праці під час організації та виконанні робіт, пов’язаних з експлуатацією заточувального верстата.

1.2. Працівник, який виконує роботу на заточувальному верстаті,  проходить інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи.

1.3. До роботи на заточувальному верстаті не допускають осіб, молодших 18 років. Працювати на заточувальному верстаті може особа, яка пройшла навчання з безпечної роботи на верстаті, вступний інструктаж із охорони праці, інструктажі на робочому місці (первинний, повторний) та інструктаж з пожежної безпеки.

1.4. Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я довколишніх під час будь-яких робіт чи коли перебуває на території роботи.

1.5. Працівник зобов’язаний:

- виконувати вимоги нормативно-правових актів із охорони праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;

- не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та правилам пожежної безпеки;

- не допускати присутності на своєму робочому місці сторонніх осіб;

- постійно пам’ятати про особисту відповідальність за дотримання правил охорони праці, пожежної безпеки;

1.6. Основні небезпечні (шкідливі) виробничі фактори, які можуть діяти на працівника під час виконання робіт на заточувальному верстаті:

- захаращеність робочого місця;

- відсутність спеціальних пристосувань, інструменту, обладнання;

- підвищена запиленість робочої зони;

-  підвищена температура обладнання, матеріалів; підвищений рівень шуму, вібрації на робочому місці;

- незахищені струмопровідні частини електрообладнання;

- незахищені частини верстата, які обертаються;

- недостатня освітленість робочої зони;

- частини обладнання, що розлітаються (абразивний круг).

1.7. Верстат має містити захисне заземлення.

1.8. Абразивний інструмент і елементи його кріплення необхідно огородити захисними кожухами, міцно закріпленими на верстаті.

1.9. Щоб утримувати вироби, які подають до заточувального круга вручну, потрібно застосовувати підручники або пристрої, що їх замінюють. Підручники мають бути пересувними, що дозволяє встановлювати їх в необхідному положенні в міру спрацювання круга. По краях підручників із боку шліфувального круга не має бути вибоїн, відколів та інших дефектів.

1.10. Заборонено експлуатувати круги з тріщинами на поверхні, а також круги, які не мають відмітки про випробування на механічну міцність або з простроченим терміном зберігання.

1.11. За порушення цієї інструкції заточувальник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надягти й упорядкувати спецодяг. Застібнути спецодяг на всі гудзики та не допускати, щоб звисали кінці одягу. Прибрати волосся під головний убір.

2.2. Приготувати захисні окуляри, рукавички.

2.3. Підготувати верстат до роботи.

2.4. Перевірити наявність і справність: захисних кожухів, приводних ременів, а також струмопровідних частин електричної апаратури - пускачів, рубильників, кнопок тощо; заземлювальних пристроїв; устаткування та кріплення круга; кріпильного інструмента та пристосувань; закріплення абразивного круга.

2.5. Оглянути абразивний інструмент. Заборонено експлуатувати абразивний інструмент із тріщинами на поверхні, а також який не має відмітки про випробування на механічну міцність або з простроченим терміном зберігання.

2.6. Перевірити справність верстата на холостому ході упродовж 3-5 хв. При цьому потрібно перебувати збоку від небезпечної зони можливого розриву абразивного круга. Розпочинати роботу лише після того, як переконалися, що круг не має биття.

2.7. Розкласти інструмент і устаткування у зручному для користування порядку.

2.8. Не розпочинати роботу, якщо виявили несправності, повідомити про них керівнику робіт.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Тримати руки подалі від обертових частин верстата (абразивного круга). Пам’ятати, що внаслідок великої швидкості обертання заточувальних кругів та їх твердості навіть миттєвий дотик до них руками спричиняє пошкодження шкіряного покриву.

3.2. Працювати у захисних окулярах.

3.3. Стояти збоку, а не навпроти абразивного круга.

3.4. Заточувальний предмет підводити до круга плавно, без ударів; натискати на круг без зусилля.

3.5. Правку кругів виконувати алмазними олівцями, металевими роликами, металокерамічними дисками.

3.6. Переставляти підручник можна лише після того, як зупинили верстат.

3.7. У разі залишення робочого місця (навіть короткочасно) вимкнути верстат.

3.8. Під час роботи на заточувальному верстаті заборонено:

- користуватися абразивними кругами з тріщинами або вибоїнами;

- користуватися абразивними кругами, що не мають відповідного маркування виробника;

- користуватися абразивними кругами, діаметр яких не відповідає паспортним вимогам виробника заточувального верстата;

- виконувати роботу боковими поверхнями кругів, які спеціально не призначені для такого виду робіт;

- визначати на дотик гострість та рівність заточених інструментів;

- гальмувати круг, який обертається, натискати на нього яким-небудь предметом;

- проводити правку кругів зубилом або іншим інструментом;

- видаляти руками абразивний і металевий пил. Це слід робити щіткою;

- курити, їсти.

3.9. Заборонено працювати на верстаті, якщо виникла хоча б одна з таких несправностей: пошкодився кабель електроживлення; пошкодилися пускові органи; з’явився дим або специфічний запах, характерний для ізоляції, що горить; з’явився підвищений шум, стукіт, вібрація; послабилося кріплення захисного огородження; пошкодився заземлювальний пристрій.

3.10. Верстат необхідно вимкнути, якщо: з’явилося биття (вібрація) круга; припинилася подача струму; потрібно змінити круг або деталь, яку обробляють; потрібно провести ремонт, чищення та змащення верстата, а також прибрати відходи; виявили несправності пристроїв та електродвигуна.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити верстат від електромережі.

4.2. Навести лад на робочому місці, очистити верстат від бруду.

4.3. Прибрати інструмент, пристосування.

4.4. Зняти спецодяг й інші засоби індивідуального захисту та скласти їх у відведене для них місце.

4.5. Помити обличчя та руки з милом.

4.6. Повідомити завідувача господарством про всі недоліки, які виявили під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Негайно вимкнути верстат, огородити небезпечну зону, не допускати до неї сторонніх осіб. Повідомити про те, що сталося, завідувачу господарством.

5.2. Якщо під час роботи стався нещасний випадок, працівник зобов’язаний зберегти обстановку в робочій зоні та устаткування такими, якими вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), вжити заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому, поінформувати про подію завідувача господарством та надалі керуватися його вказівками.

5.3. Якщо виникла пожежа (ознаки горіння), повідомити про це завідувача господарством, за потреби, викликати представників оперативно-рятувальної служби за номером телефону 101 та вжити можливих заходів для евакуювання людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння та збереження обладнання. Дотримуватися порядку дій під час ліквідації пожежі. При цьому пам’ятати, що гасити електротехнічні пристрої, які перебувають під напругою, можна лише після того, як їх від’єднали від електромережі, та за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників, а в окремих випадках - сухим піском.

5.4. При виклику оперативно-рятувальної служби вказати адресу підприємства, місце виникнення події, обстановку, наявність людей, а також своє прізвище.

5.5. За потреби надати потерпілому домедичну допомогу згідно з інструкцією з надання (до лікарської) медичної допомоги, що діє в сільській раді. За подальшого погіршення самопочуття потерпілого не припиняти надавати медичну допомогу та викликати за номером телефону 103 швидку медичну допомогу.

5.6. У всіх випадках виконувати вказівки завідувача господарством, щоб ліквідувати небезпеку.

РОЗРОБИВ:

Головний спеціаліст виконавчого

комітету Смілянської міської ради        _____________              Головченко О.Є.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу           _____________           Сілко О.І.