ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 14

при роботі з газонокосаркою на території

виконавчого комітету Смілянської міської ради

м. Сміла

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

від 21.04.2023 № 53р

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 14

при роботі з газонокосаркою на території виконавчого комітету                                  Смілянської міської ради

- Загальні положення

1.1. До самостійної роботи з газонокосаркою мають допуск особи, не молодші 18 років, які пройшли обов'язковий медичний огляд, вивчили інструкцію з охорони праці при роботі з газонокосаркою.

1.2. Під час здійснення роботи з газонокосаркою працівник  зобов'язаний:

1.2.1. Виконувати тільки ті види робіт, які визначені робочою інструкцією.

1.2.2. Правильно використовувати засоби індивідуального та колективного захисту.

1.2.3. Суворо дотримуватись усіх вимог охорони праці.

1.3. У процесі виконання робіт з газонокосаркою можливий вплив на працівника наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- рухомі механізми;

- висока напруга в електромережі, замикання якої може відбутися через тіло людини;

- підвищений рівень шуму та вібрації при роботі з газонокосаркою;

- підвищена або знижена температура повітря при роботі;

- висока вологість і надмірна загазованість повітря робочої зони;

- гострі кромки робочих інструментів та обладнання;

- поява на території пожежонебезпечних та отруйних речовин;

- шкідливі речовини (оксид і 2іоксин вуглецю);

- шматочки ґрунту, гілок, інші предмети, що можуть відлітати при роботі газонокосарки;

- надмірні фізичні перевантаження при роботі.

1.4. У разі травмування або нездужання слід негайно зупинити виконання роботи, доповісти про це завідувачу господарством і звернутися за допомогою до найближчого медичного закладу.

1.5. За невиконання положень інструкції з охорони праці при роботі з газонокосаркою працівник притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.

- Вимоги охорони праці перед початком роботи з газонокосаркою

2.1. Необхідно вдягнути на себе спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту.

2.2. Слід перевірити та переконатися у справності газонокосарки, інструментів, пристосувань, засобів захисту.

2.3. Про всі недоліки та несправності газонокосарки, пристосувань і засобів захисту, виявлених при огляді, слід доповісти завідувачу господарством робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

2.4. Перед початком роботи необхідно провести візуальний огляд газонокосарки:

2.4.1. Необхідно перевірити надійність кріплення та правильність заточування ножа.

2.4.2. Перевірити справний стан та надійність кріплення захисного кожуха.

2.4.3. Слід провести огляд системи живлення двигуна газонокосарки:

- горловина бензобака повинна бути закрита пробкою, бак повинен бути надійно прикріплений до корпусу газонокосарки, ручка крана повинна надійно фіксуватися в двох положеннях, що мають чіткі написи «Відкрито – Закрито»;

- місця з’єднання крана з бензобаком і патрубком, що відходить, а також сальник ручки крана не повинні пропускати паливо;

- ручка керування дроселем повинна переміщатися плавно, без заїдання і помітного люфту;

- всмоктувальна трубка карбюратора повинна бути обладнана повітряним фільтром;

- експлуатація двигуна газонокосарки без повітряного фільтра, передбаченого заводом-виробником, категорично заборонена;

- приймальна труба глушника і сам глушник газонокосарки не повинні мати тріщин, розривів металу та наскрізної корозії;

- вихлоп відпрацьованих газів повинен бути спрямований таким чином, щоб струмінь газу, що виходить при роботі двигуна, не обдував руки працівника і не забруднював зони його дихання.

2.4.4. Слід провести огляд системи запалювання газонокосарки:

- підлягають щоденному огляду провід високої напруги, його наконечник і кнопка зупинки двигуна;

- провід високої напруги повинен бути одним кінцем щільно закріплений в ізолюючій втулці магнето, а інший його кінець повинен бути армований спеціальним наконечником, що містить опір для усунення радіоперешкод;

- пробний запуск газонокосарки повинен бути здійснений у відповідності з інструкцією завода-виробника.

2.5. Під час роботи двигуна газонокосарки не повинно бути сторонніх шумів і стуків; двигун повинен змінювати число оборотів відповідно до положення ручки "газу" і при цьому не давати спалахів в карбюратор або глушник.

2.6. Для живлення електричних газонокосарок необхідно вздовж газонів, на яких будуть виконуватися роботи з косіння трави, встановити штепсельні роз’єми. Штепсельний роз’єм повинен мати заземлюючий контакт, що забезпечує випереджаюче підключення заземлення до корпусу газонокосарки відносно подачі напруги і подальше його відключення при виключенні.

2.7. Кількість та місця розташування штепсельних роз'ємів необхідно визначати виходячи з того, що довжина кабелю, що з'єднує електричну газонокосарку зі штепсельним роз'ємом, не повинна перевищувати 150 м, для цього передбачається кабельний барабан з ємністю.

2.8. Електричний кабель, що з'єднує газонокосарку з живильною лінією, не повинен мати механічних пошкоджень зовнішньої оболонки.

2.9. У місцях вводу повинна бути повністю усунена можливість стирання і пошкодження оболонки електричного кабелю. Струмоведучі частини повинні бути недоступні для випадкового дотику.

2.10. Технологічні процеси косіння газонів повинні здійснюватися у відповідності з правилами технічної експлуатації використовуваних газонокосарок, з дотриманням вимог, що забезпечують захист працівників від дії шкідливих і небезпечних факторів.

2.11. Безпосередньо перед початком косіння трави необхідно провести зовнішній огляд ділянки косіння і видалити всі сторонні предмети, які знаходяться на ньому (каміння, скло, гілки).

2.12. Знаходження сторонніх осіб на ділянці косіння суворо заборонено.

- Вимоги охорони праці під час роботи з газонокосаркою

3.1. Починати косіння газону необхідно таким чином, щоб виключити можливість засмічення проїжджої частини та іншої території скошеною травою. Для цього перші 1 - 2 проходи слід виконувати в такому напрямку, щоб викид скошеної трави відбувався в середину газону.

3.2. Для в'їзду газонокосарки на газон через бордюр необхідно використовувати спеціально виготовлені з урахуванням місцевих умов настили.

3.3. Під час переміщення газонокосарки з однієї ділянки території на іншу, слід відключати ріжучий апарат газонокосарки і встановлювати його в положення транспортування.

3.4. Ножа ріжучого апарату газонокосарки необхідно очищати від трави за допомогою спеціальних щіток. Очищати деталі ріжучого апарату газонокосарки руками категорично заборонено.

3.5. Не допускається застосовувати газонокосарки, обладнані механічним двигуном, для скошування газонів на висоту менше 2 см.

3.6. Не дозволяється застосовувати газонокосарку для косіння трави, висота якої понад 20 см.

3.7. Категорично заборонено палити під час заправки газонокосарки паливом, а також під час роботи газонокосарки.

3.8. Якщо в процесі косіння трави будуть виявлені будь-які відхилення від нормальної роботи (сторонні стуки, підвищена вібрація тощо), то двигун газонокосарки повинен бути негайно зупинений.

3.9. Суворо заборонено виконувати ремонтні та регулювальні (крім регулювання карбюратора) роботи при працюючому двигуні газонокосарки.

3.10. У разі випадкового пошкодження кабелю електричної газонокосарки, необхідно терміново припинити виконання роботи і знеструмити газонокосарку шляхом відключення штепсельного роз'єму.

3.11. У процесі виконання робіт з газонокосаркою суворо заборонено:

- натягувати і перегинати електричний кабель;

- передавати газонокосарку стороннім особам;

- здійснювати роботи поблизу від людей і тварин;

- виконувати роботи під час дощу;

- залишати газонокосарку без нагляду;

- чистити і обслуговувати газонокосарку без відключення її від електричної мережі.

3.12. Працівнику слід уважно стежити за тим, щоб електричний шнур не потрапив під ножі газонокосарки.

3.13. Під час проведення робіт з використанням газонокосарки дотримуватися усіх вимог інструкції з охорони праці при роботі з газонокосаркою, інструкції з пожежної безпеки.

- Вимоги охорони праці після закінчення робіт з газонокосаркою

4.1. Необхідно привести в належний порядок робочу територію, газонокосарку, інструменти та пристосування, знеструмити електричну газонокосарку, здійснити її очищення від трави та бруду.

4.2. Доставити газонокосарку, робочий інструмент та пристосування до основного місця роботи.

4.3. Після прибуття до основного місця роботи, зняти з себе спецодяг, спецвзуття і вимити руки з милом.

4.4. Доповісти завідувачу господарством про всі недоліки, виявлені під час роботи з газонокосаркою і вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварій і ситуацій, які можуть призвести до нещасних випадків при використанні газонокосарки, необхідно:

5.1.1. Негайно зупинити виконання роботи і сповістити про це завідувача господарством.

5.1.2. Під керівництвом завідувача господарством екстренно вжити всіх можливих заходів, спрямованих на усунення причин аварії або ситуації, які можуть призвести до нещасних випадків.

5.1.3. При перегріві двигуна газонокосарки, слід зупинити його і дати можливість охолонути. Охолоджувати двигун водою суворо заборонено.

5.1.4. При появі стуку, вібрації, зміни характерного шуму, появи запаху горілого або диму, необхідно негайно відключити газонокосарку.

5.2. У разі виникнення пожежі, задимлення необхідно:

5.2.1. Оперативно доповісти про це за номером телефоному 101 до пожежної охорони, проінформувати всіх співробітників установи, повідомити про подію завідувачу господарством.

5.2.2. Знеструмити електроживлення газонокосарки.

5.2.3. Приступити до ліквідації пожежі первинними засобами пожежогасіння, якщо це не пов'язано з ризиком для життя.

5.3. При нещасному випадку слід:

5.3.1. Негайно надати першу невідкладну медичну допомогу потерпілому і, за необхідності, організувати його транспортування до найближчого медичного закладу.

5.3.2. Вжити екстрених заходів, спрямованих на запобігання розвитку аварійної чи іншої надзвичайної ситуації та впливу травмуючих факторів на інших осіб.

РОЗРОБИВ:

Головний спеціаліст виконавчого

комітету Смілянської міської ради        _____________              Головченко О.Є.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу           _____________           Сілко О.І.